动态血沉仪技术参数

- 检测项目：血沉、压积

- 测试方法：光电扫描

- 测试通道≥100孔

- 测试功能：标本即插即用，各通道单独计时

- 测试时间：血沉30min/60min可选；压积≤2min

- 测试范围：血沉（0~160）mm/h;压积0.2~1

- 测试精度：血沉≤0.1mm；压积测试精度±0.1%

- 血沉管：支持标准血沉真空采血管

- 加载模式：可按用户需求任意选择加载模式

- 数据端口：串口*2,连接条码扫描枪及SA设备

USB*1,连接鼠标及外部存储设备

RS-232*1,连接LIS/HIS系统

- 数据上传：与LIS系统连接

- 支持双向通讯