泉州市正骨医院部分设备（陪护椅、餐板等）采购项目

院内招标文件

附1：招标目录一览表

| 序号 | 项目名称及内容 | 预算金额（万元）投标总报价不得超过预算金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 部分设备（陪护椅、餐板等）采购项目 | 4.54万元 |

第二章    招标内容及要求

第一节   招标项目内容

基本要求如下，进一步详细要求以最终双方商定的合同为准。

一、陪护椅：

1、尺寸规格：（参考值，可根据实际需求调整）

长度≥700mm,宽度≥620mm，高≥450mm；展开椅面尺寸： 1820*500*450（mm）

2、功能:

2.1床椅两用功能：整体需分为三段椅面，具备顺畅的折叠与展开功能，收起时为标准椅子形态，满足陪护人员日常就座需求；展开后为平整单人床，背板需带有枕头，满足陪护人员夜间休息需求。折叠与展开操作简便，单人即可完成，过程无卡顿、无明显噪音。

2.2稳定性要求：无论处于椅子形态还是床形态，放置载荷 ≥120kg重物时，无翻倒、晃动现象；底部脚轮布局合理，确保使用过程中稳固可靠。

2.3安全性要求：所有部件连接牢固，无尖锐边角、毛刺或易脱落部件；折叠连接处设置防夹手装置，避免操作过程中夹伤手指；直角部位采用圆弧过渡设计，提升使用安全性。

2.4便捷性要求：配备专用拉手，结合脚轮设计，便于单人移动和收纳；折叠后体积小巧，节省病房存储空间，不影响病房通行。椅主管架安装两个万向轮，可将陪护椅斜拉移动。

3、材质：

3.1椅架主管需为冷轧钢管,椅面管架需为冷轧管；结构坚固；

3.2椅面外包优质仿皮革面料,内包木板+高密度海绵,颜色需可供选择；

3.3椅框、床体涂料须符合国际标准涂装处理。框架整体经过内外防锈处理，喷涂环保抗菌粉末，符合国家环保标准，确保医院环境下长期使用不生锈、不掉漆。

4、其他要求：

4.1环保要求：产品所有材料均符合国家环保标准，甲醛释放量 ≤0.025mg/m 3 ，可溶性重金属含量（铅、汞、铬、镉）均 ≤5mg/kg。

4.2质保要求：产品整体质保不低于1 年，质保期内免费提供维修、更换零部件服务；接到维修通知后 12小时内响应，24小时内解决问题。

（根据以上需求提供产品说明书或具体参数报告、彩页或承诺函等材料）

二、病床床垫（两折床垫）：

1、尺寸规格：（参考值，可根据实际需求调整）

整体厚度70±10mm， 长、宽1950*900*70（具体尺寸根据床面规格配备）

2、材质及配置

2.1 优质防水耐磨布外套，外套可折下清洗，操作方便，外套颜色可选；

2.2 内褥为高弹海绵+优质挤压保健棕，使用舒适，久用弹力依旧，海绵密度≥45D，海绵厚度≥40MM，棕为环保棕；

2.3 床垫两侧设多个透气孔，透气性能好，四周透视孔为紫铜材质；

（可根据以上需求提供产品说明书或具体参数报告、彩页或承诺函等材料）

三、病床床头柜：

1、尺寸规格：（参考值，可根据实际需求调整）

长度480±5mm,宽度450±5mm，高875mm

- 材质及配置

2.1柜体、抽身及门板采用≥1.0mm优质钢板焊接成形；门板喷涂颜色与顶板颜色配套；

2.2柜顶板、抽板及抽屉面板采用优质ABS材质一次性注塑成型；

2.3柜身、抽身及门板等整体采用脱脂、水洗、酸洗、水洗、中和、磷化、水洗等≥7道喷涂前处理工艺，增加酸洗后的磷化层保证产品喷涂不易脱落；

2.4配四个两寸进口豪华万向轮；

2.5柜体两侧配有毛巾架。

（根据以上需求提供产品说明书或具体参数报告、彩页或承诺函等材料）

四、床尾板：

1、尺寸规格：（参考值，可根据实际需求调整）

大于等于750*400

2、材质：

ABS吹扣板型

（根据以上需求提供产品说明书或具体参数报告、彩页或承诺函等材料）

五、餐板：

1、尺寸规格：（参考值，可根据实际需求调整）

可伸缩，大于等于750*500

2、材质：

ABS

（根据以上需求提供产品说明书或具体参数报告、彩页或承诺函等材料）

第二节   招标须知

1.投标供应商应根据招标项目内容进行报价，报价不得超过预算金额，否则为无效报价，合同金额为投标报价；

2. 以上所列出的数量及规格仅作为参考，结算时以采购人实际制作具体数量及规格为准, 具体数量及型号按实结算；

3. 对于出现异常低价情况，按财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》标准执行。

4.本项目不接受联合体投标。

第三节 招标方式及评标方法

评标方法:最低评标价法。

泉州市正骨医院部分设备（陪护椅、餐板等）项目投标报价表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单价报价（元） | 总价报价 （最高控制价45400元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 陪护椅 | 30 |  |  |
| 2 | 病房床垫 | 40 |  |  |
| 3 | 病床床头柜 | 6 |  |  |
| 4 | 床尾板 | 15 |  |  |
| 5 | 餐板 | 35 |  |  |
| 总价（合） |  |  |  | 小写： 大写： |

投标单位：                  （盖章）
第三章 招标文件的组成

投标文件应按以下顺序编制并装订成册（密封提交）：

1. 与本项目相关有效的企业营业执照复印件或其他相关证件；

2. 法定代表人授权委托书原件（需注明委托事项、委托期限、联系方式等，附法定代表人及被授权人身份证复印件（若无被授权人只需提交法人身份证复印件））；

3. 企业在“信用中国”或“中国政府采购网”的信用查询记录截图或报告；

4. 其余材料请根据“ “第二章 招标内容及要求”中“第一节 招标项目要求” ”的要求进行提供，包括但不限于产品型号规格、彩页等材料；

5. 近三年同类业绩证明不少于三份（购销合同或发票等证明材料）；

6. 售后服务承诺（供货时间不得高于15个工作日；含保修期（保修期须不少于一年）；维修响应时间（维修响应时间不高于12小时）；免费维保范围等）；

7. 需根据附件1、2提供承诺。

8.报价表，明确总价、单价，所报价格需已含运费、税费等费用（单独密封）

（供应商提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，按以上顺序胶装成册并由供应商加盖其单位公章，以上材料投标人如未能按要求提供，可认定为投标无效。）

其他：泉州市正骨医院在法律许可的范围内保留最终解释权。

投标文件提交时间及方式：可现场或邮寄快递。

地址：福建省泉州市丰泽区泉州火车站东侧、东西大道北侧普贤路 950号正骨医院5号楼803采购部办公室

联系电话:0595-22586811

（截止 2026年5月28日17:00，邮寄则以寄出时间为准)。

附件1

投标确认函

致泉州市正骨医院： 根据贵方为______________________________(项目名称)项目招标采购的投标邀请，我司___________________________________授权投标代表__________________________(全名，职务)参与投标。 投标供应商全称（加盖公章）： 地址： 公司电话/传真： 投标代表签字： 联系电话： 日期：

附件2

投标承诺书

本公司报名参与泉州市正骨医院___________________________（项目名称）投标活动,对以下事项作出承诺：

1、我公司遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则,遵守国家政府采购及招投标等法律法规，参与本项目竞标，自觉接受医院及相关部门监督检查。

2、投标前三年投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单并符合政府采购法第二十二条规定条件。

3、在招标采购活动中，保证不提供虚假材料谋取中标、成交；承诺不参与围标串标；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

4、在招标采购活动中，保证不提供现金、有价证券、贵重物品、信用卡、宴请、免费旅游、赞助活动；保证不以任何名义给相关采购人员回扣、提成；不擅自到临床科室进行产品推销活动。

我公司如被查实在本项目招标投标活动中违反以上承诺，由我单位及法定代表人承担相应的经济和法律责任，接受相应行政处罚和失信惩戒。

投标单位名称（盖公章）：___________________

法人代表签字：____________________

投标代表签字：____________________

年     月    日